湛江中心人民医院门诊医技楼楼面洁净空调机房棚顶加固工程项目需求书

门诊医技楼楼面洁净空调南面机房棚顶面积1396.28m2、北面棚顶面积900.48 m2。棚顶结构：面层为隔热耐酸腐镀锌板固定C型檩条上，夹层填充玻璃棉作保温吸音层，加防尘无纺布和透气膜包裹，天花面层是铝镁锰多孔装饰板。机房周围作通风换气的铝合金百叶窗共72个（2.5*1.2米）。

施工方案如下：

1、机房屋面隔热耐酸腐镀锌板用镀锌角钢L40*40*4作网状加固；整个棚顶选点用镀锌圆钢贯穿棚顶与结构樑连接，棚顶四周选点用镀锌圆钢与机房墙体连接。

2、铝合金百叶窗采用38*25铝合金方管与窗页片逐片铆定、每窗纵向横向两条铝合金方管加固。