一、普通护士鞋A款（数量：1142对）

1、鞋面：

（1）采用白色一级牛皮，质地柔韧,透气性强,舒适,易于清洁打理防静电；

（2）鞋子要求内侧拉链式：鞋面厚度为1.6-1.8㎜。

（3）车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，毛孔小，粒面细致，具有一定的抗张强度和抗崩裂强度，具有一定的延伸性和可塑性，柔软、丰满，弹性好。

（4）有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。

2、内里：

（1）为天然猪皮；

（2）抗菌，吸汗、不捂脚；

（3）猪皮纤维素要求比较粗壮，相互交织紧密，有较大的强度和耐磨性；

（4）经抗微生物处理，防臭、防霉、防菌、绿色环保。

3、鞋垫：

（1）约6mm天然乳胶海棉外贴猪皮透气垫面，脚弓处增加arch部位支撑;

（2）脚掌部位有按摩凸点，减轻足部疲劳，舒适透气、防臭；

（3）活动鞋底，易于打理。

4、鞋底：

（1）EVA橡胶性材质气垫鞋底，高度4.0（+0.5）cm，有止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨，止滑，静音；

（2）鞋底跟部要求加装高弹性树脂。

（3）鞋面与鞋底保证100%的粘结牢固，鞋底与鞋帮采用传统手工缝制。

5、尺码: 34# - 42#（以签订合同时的尺码要求为准）

二、普通护士鞋B款（数量：1142对）

1、要求质量标准参照国家QB/T2955-2008皮鞋行业标准制作。

2、鞋面：白色光面牛皮，要求皮面稳定耐用，质地柔韧，透气性强，舒适，易于打理。牛皮厚度平均为1.6mm-1.7mm。鞋面内侧双透气孔设计。

3.内里：天然头层猪皮。

4、鞋垫：约3.5mm天然乳胶外贴头层猪皮垫面，脚弓处贴合半月形乳胶垫，增加arch部位支撑，脚掌部位有按摩凸点，以减轻足部疲劳。可抽出清洗、晾晒。

5、鞋底：EVA材料制成的鞋底4.0（+0.5）cm，有止滑刻纹，要求防滑，弹性好，耐磨，静音。

6、尺码: 34# - 42#（以签订合同时的尺码要求为准）

三、护士短靴（数量：62对）

1、鞋面：

（1）采用白色一级牛皮，质地柔韧,透气性强,舒适,易于清洁打理防静电；

（2）鞋子要求内侧拉链式：鞋面厚度为1.5-1.8㎜。

（3）车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，毛孔小，粒面细致，具有一定的抗张强度和抗崩裂强度，具有一定的延伸性和可塑性，柔软、丰满，弹性好。

（4）有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。

2、内里：

（1）材料为薄绒：相互交织紧密，有较大的强度和耐磨性；

（2）经抗微生物处理，保暖，舒适，不捂脚；

（3）要求防臭、防霉、防菌、绿色环保。

3、鞋底：材质为牛筋鞋底，高度4.0+0.5cm，要求有止滑刻纹，弹性好，耐磨，静音，防滑性能好。

4、鞋面与鞋底保证100%的粘结牢固，鞋底与鞋面采用天然原材料制成，无毒、无害、无污染。

5、尺码: 34# - 42#（以签订合同时的尺码要求为准）

四、护士男鞋（数量：24对）

1、质量标准参照国家QB/T2955-2008皮鞋行业标准制作。

2、鞋面：优质头层牛皮，要求纹路细腻光滑，柔软，韧性良好，头层牛皮的毛细孔透气性强,舒适,易于打理。

3、内里：采用天然优质头层猪内里。舒适透气，能除臭。

4、鞋垫：头层猪皮垫面，透气性好。

5、鞋底：天然橡胶大底，全方位提高鞋底的抓地力，要求弹性好、减震耐磨，坚固防滑。

6、尺码:  38# - 45# （以签订合同时的尺码要求为准）