附件：湛江中心人民医院新技能培训和考试中心建设工程项目设计需求书

一、项目概况

新技能培训和考试中心位于湛江中心人民医院门诊医技楼五层南部预留区，目前有外围墙、门窗、地板砖、铝扣板吊顶和消防等设施，无中央空调、给排水、电气照明等。拟在原有基础上分格考试中心一大间、技能培训中心12间及辅助用房等（详见平面示意图）。相应配置中央空调、电气照明、给排水等，适当增加消防设施，改造面积为770㎡，层高2.65m。

二、项目设计内容及技术要求

1、设计内容

间隔墙体及门窗、中央空调、电气照明、给排水。

2、具体要求

（1）、平面示意图中单向玻璃墙及门为半玻，下半部800㎜高不锈钢材质，其他间墙体用彩钢板。

（2）、天花板：使用600×600㎜铝扣板。

（3）、地板：在原地板砖上铺医用地胶2㎜厚。

（4）、所有房间都要有中央空调，就近接入大楼中央空调。

（5）、所有房间都要有照明和插座，就近接电，灯具使用节能的LED灯。

（6）、给排水就近接入。

3、技术要求

设计须符合相关国家规范，改造不影响原结构及房屋使用安全。

三、设计要求

1、投标设计方案按专业分类进行说明，主要说明设计依据、理念。

2、设计成果：各专业平面图、立面图、剖面图、大样图、系统图等，A3缩印本1套。

3、工程量清单预算1套。

四、设计费

按工程量清单预算价4.5％做为基础价，上浮1~20％，上浮点数由投标人自选。