湛江中心人民医院体检中心

VIP区升级改造设计需求书

1.项目概况

1.1项目建设目标：

随着社会的进步和人民群众生活水平的提高，人们对日常的健康体检也越来越重视，为能满足人们的生理、心理需求，提高医疗市场的竞争力，医院在体检中心二楼建立VIP区。

VIP区的设计要满足医疗使用功能的要求，做到以人为本，创造充满人性化、吸引人的医疗空间，让健康体检成为享受，为健检人群、医务人员提供良好的诊疗、工作环境，树立体检中心品牌效益，以达到可持续发展的目的。同时还能提升医院整体形象，提高医院知名度和美誉度。

1.2项目位置

湛江市赤坎区源珠路236号湛江中心人民医院11号楼一、二层

1.3 设计内容及范围

本项目为体检中心VIP区升级改造设计方案。（其中工程项目类1061200元，家具类138800元）

2 .设计依据

满足国家、地方及行业现行相关法规、规范、条例、规定的要求。

3 .设计方案目标

3.1规划及建筑设计原则：

- “省内领先、国内先进、世界不落后”

- “国际接轨、功能齐全、布局流程合理、专业体检一体化”

3.2人性化、个性化、专业化

3.3标志性

3.4协调新旧建筑间的功能与形式

3.5节能、环保、安全、经济

3.6充分尊重国家现行建筑设计规范

3.7最大限度地处理好各种功能流线的关系，各种出入口设置齐全合理、互不干扰

3.8洁污分流（人流、物流、固体、液体、气体）

4. 设计具体内容

4.1建设条件：本项目建筑总面积：1200平方米

4.2二楼分为东西两个区域单独设计,东西区分隔不受干扰，设计风格要求一致。体现简洁、高效、人文、环保。要求装饰风格应与整体空间相协调，充分利用空间设计医疗用房的橱柜。

东区：

（1）医疗用房4间（每间房不低于20平方，可满足设备围绕客人转的需求，可摆放一套茶几及沙发）。

（2）会客室及餐厅1间。

（3）男女更衣室各1间。

西区：

（1）医疗用房14间（每间房不低于12平方）。

（2）抽血室1间（不低于12平方）。

（3）餐厅1间（不低于30平方）。

（4）接待大堂1间（设置储物柜，检查区相对独立并具有一定的隐私性）。

（5）健教候诊室1间（不低于40平方）。

（6）男、女厕所各1间(每间不少于三个蹲位)。

（7）办公室2间。

一楼西区：

（1）104号房和106号房两个房间打通改为抽血区。

（2）抽血区改为个人接待处。

5.设计成果及内容深度（包括但不仅限于）

5.1  设计成果

- （1）更新提供所有场所及功能房间的完整数据表，包括房间名称、房间号、面积、人员数量、教学设备、办公设备、机电点位配置等。

- （2）图纸目录、设计说明（含项目概况、图纸文件组成、规范要求、施工要求、设计参考依据、图例说明、重要说明等)

- （3）装饰材料表（标明防火等级等）

- （4）门图表（标明门的编号、防火等级、材质编号、材质文字说明等）

- （5）装饰平面系统部分：

- 平面布置图（含所有场所及功能房间的家具及教学设备布置等及墙体定位）。

- 综合天花图（包括灯具、标识标牌定位、空调风口、消防、烟感、音响、喷淋烟感、排烟口等机电的定位及图例等）。不能影响消防要求。

- 天花定位图（含尺寸、标高、材料编号、文字说明、天花大样标索引符号、图例等）

- 灯具定位图（含灯具间的详细尺寸、对应灯具表的索引编号、文字说明、图例等）

- 电力线路分布图

- 灯具回路图：标明灯具的回路及开关的具体位置和安装高度；

- 强电开关插座面板、弱电出线口等所有墙面面板开关的定位图（包含具体定位尺寸、图例等）

- 标识标牌定位（含编号、尺寸及文字说明、图例、电力配置等需求）

- 空调风口定位（含尺寸、材质说明、图例等）

- 地面物料铺装图：标明铺地材料的材料编号及详尽尺寸

- 索引平面：标明全区立面图索引标号

- 装饰图纸放大平面部分（重点空间）（由甲方根据方案图纸确定）：综合天花图（包括灯具、标识标牌定位、空调风口、消防、烟感、音响、喷淋烟感、排烟口等机电的定位及图例）

- 天花定位（含尺寸、表高、材料编号、灯具定位图强电开关插座面板、弱电出线口等所有墙面面板开关的定位图（包含具体定位尺寸、图例等）

- 空调风口定位（含尺寸、材质说明、图例等）

- 地坪材料图（含材料编号、文字说明等、图例、尺寸放样、详细节点等）

- 节点大样图（含天花标准节点图、放大墙身剖面图）；

- 装饰立面及详图部分：

- 立面需包括全设计区域的所有立面（包含白墙部分），立面图需包含强弱电点位、气体点位、标识标牌点位、墙面安装的教学设施及各专项设计设施的具体定位及尺寸；

- 全区施工所涉及的各固定家具及装饰造型立面、门、门套、窗套、窗台、天花大样等的剖面及详图；

- 需明确表达所有墙面的造型、材料（材料编号及文字说明）、颜色、尺寸、大样图索引标号等。

5．2  提交的设计成果形式要求：

- 应提供达到施工图深度、满足现场施工要求的设计成果，且设计成果要符合相关设计及施工规范，并包含以上各专业所列的所有设计服务内容。

- 更新提供所有场所及功能房间的完整数据表，包括房间名称、房间号、面积、人员数量、教学设备、办公设备、机电点位配置等。

- 含所有文件的电子光盘2张，光盘中电子文件需分类明确，名字需以中文命名；同时附带CAD文档及相应的PDF文档，PDF文档需组合成一个文件，方便甲方打印；表格类文件需提供可编辑版本及PDF版本。

- 材料样板封样2份，黏贴牢固。

- 提交所有效果图A3彩色装订文本2套，并以刻盘的形式提供效果图电子文档及模型文件2张。

- 设计总负责人对整体设计成果负责的签字确认函，并承诺成本控制在甲方整体预算范围内。