# 湛江中心人民医院临床科室配药室加装治疗台及吊柜项目需求

- 临床科室加装治疗台36个、吊柜3个

- 加装地点：各临床科室配药间地柜、内科ICU吊柜。

- 配药间地柜柜体用18厘双面生态板做架，柜体长2600mm，高800mm，宽600mm。台面铺天然大理石，上层为抽屉，下柜为30mmX30mm不锈钢方管做架，内封不锈钢板，底部装脚轮，门面装拉手。

- 内科ICU吊柜共计11平方米，深度为35mm，面做柜门，吊柜与地面中空层加间板，规格为1900mmx260mm共10块。

- 施工方须有装饰工程以上施工资质。

- 施工方须有优良的工作作风和服务态度，确保施工质量。

- 工程完工验收合格后，质保期三年。

- 工程动力科

- 2020年6月17日