## 关于心内二科、血液内科用房改造工程项目需求

- 心内二科、血液内科用房改造工程项目最高控制价为109701.96元（含税）。

- 改造地点：湛江中心人民医院5号楼5楼、7楼共两层。

- 每层改造方案：原配药室改为示教室，原医生办公室改为配药室，原示教室改为医生办公室，现需将原医生办公室和配药室之间的墙体拆除并安装壁柜隔开，在原医生办公室开门。

- 拆墙：24墙4450mmx3350mm+开门洞1100mmx2300mm。

- 拆除原配药室地柜13m

- 原医生办公室墙壁铲灰、批荡贴墙砖59平方米，瓷砖规格：300mmx600mm生态板子母门1100mmx2300mm。安装壁柜隔墙10平方米、柜深度为650mm。配药间地柜柜体用18厘双面生态板做架，柜体长、宽、高以现场为准。台面铺天然大理石，上层为抽屉，下柜做4个30mmx30mm不锈钢方管做架，内封不锈钢板，底部装脚轮，门面装拉手，剩下部分做两层柜及洗手池。

- 施工方须有装饰工程三级以上施工资质。

- 施工方须有优良的工作作风和服务态度，确保施工质量。

- 施工工期：10天。

- 工程完工后验收合格后，质保期三年。

工程动力科

2020年8月5日