9栋钢结构阳光雨棚（栏杆）及感染科门前候诊场地改造工程招标需求书

- 项目概况

本工程位于湛江中心人民医院9号楼首层，感染科楼门前空地。投标人务必到现场查看，完成该项工程建设。

二、项目内容

（一）钢结构阳光雨棚（不锈钢）工程

1、拆除原地台石板，挖基础坑，浇筑独立基础；

2、不锈钢雨棚骨架采用150*150*5厚哑光304不锈钢管，棚顶夹胶钢化镀膜玻璃采用6+1.14pvb+6钢化干夹胶玻璃。

（二）不锈钢钢管栏杆工程

1、不锈钢栏杆采用304不锈钢光面扶手。立柱规格Φ76*18厚不锈钢管，横管规格Φ50*15不锈钢管。

（三）感染科门前候诊场地改造工程

1、清理绿化带、大树，拆除门前石板，平整场地，并用水泥石霄夯实100mm厚，驳接水管；

2、步级铺贴300*600*25石材，平台铺贴300*600*25石材。

（四）施工产生的建筑垃圾清理、外运等；

（五）包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

1、雨棚使用材料如型材和玻璃等满足设计规范要求；

2、埋板满足抗拔要求；

3、焊缝无夹渣、咬边、裂缝等常见质量通病，且经过防锈处理，满足《钢结构工程施工质量验收规范》；

4、扶手栏杆排列均匀、竖直有序，与踏步相交尺寸符合设计要求，栏板与踏步埋件及扶手连接处焊接牢固，露明部位接缝严密，打磨光滑。

四、承包方式：招标控制价为306000.00元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

五、工期：15天，完工日期为2020年12月20日前。

保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起3年。

六、付款方式：

1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

2、竣工验收合格完成结算后，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。

工程动力科

2020年11月23日