双人核酸检测采样室需求书：

- 1.外尺寸：2400*1500*2280mm。

- 2.输入电源：220V（国外可订其他电源）。

- 3.消毒系统：内置臭氧消毒系统，可以在工作前对采集站进行自助消毒，并确保无菌和卫生。

- 4.新风无尘系统：采用医用高效空气过滤系统，随时更换室内新鲜空气，确保室内达到正压差。

- 4.1过滤效率：99.995%@0.3um；

- 4.2最大送风量：1050m³/H，最大换气次数：200次/H；

- 4.3噪音：≤75db（A）；

- 4.4风机：离心风机，转速1350RPM，单台功率180W电压：220V/50Hz。

- 5.压差显示：内置压差表，可随时监控室内外压差。

- 6.恒温系统：采用格力空调，主要用于室内维持舒适温度，让采集人员能够有更好的精力更舒适地进行工作。

- 7.照明系统：内置LED照明灯，平均照度：≥350LX，功率：20W，方便医护人员随时随地核酸采样。

- 8.语音交互系统：采用银行专用对讲机，方便亭内的采集人员与被采集人员的交流，比如提示指导仰头、张嘴等等一些必要的指导，通过语音交互系统使得在亭内与亭外人员听得更清晰，提高采样效率。

- 9.采集窗口：设有医用级手套，医护人员可以伸手穿戴手套进行实时采集，并透过可见的检疫有机玻璃进行观察，并在采集后将样本直接放在编号盒中，从而减少了接触面积，避免了触摸和呼吸造成的感染，更安全。该医用手套更换方便。

- 10.可折叠摆放台：采集窗体区外设有可折叠摆放台，可以放置采集所需的试纸、消毒液、采样棒等相关物品，方便拿取。

11.可移动系统。通过组装设计，采集站可以快速拆卸并打包运输。底部的四个万向轮有助于移动和转换到指定的工作地点，并提高了检测效率。