# 关于南、北门采购集装箱需求

根据门诊部的《关于大门预检分诊点建设通道雨棚的请示》需求，因疫情防控要求，我院在南、北门预检分诊点进行24小时的值守。目前各预检分门诊点搭设了临时帐篷，受到天气影响较大，雨天严重影响预检分诊工作。现需在南、北门采购4个大小不一集装箱作为人行通道。

一、南门3×8米集装箱1个

1.5x8米1个

单个底部框架

10＃槽钢4条，4×8镀锌扁通13条水泥纤维板地面

立柱

4条2.5mm×13cmx13cm

墙板0.6mm大波纹全焊接A级防火夹芯板

箱内每个

吸顶灯三盏，开关2个，二三插5个，空调专用插座1个，6寸排气扇1个，漏电保护开关1个

卷闸门1.1×2.1米2个

1.8x2.1米2个

1.15×1.2带防盗网推拉窗4个

顶部双层顶

内层5cm阻燃夹芯板

外层，钢结构框架0.3mm树脂瓦，投影面积每个10.8×7.3米共78.8平米含收边

二、北门3×6米集装箱2个

单个底部框架

10＃槽钢4条，4×8镀锌扁通9条水泥纤维板地面

立柱

4条2.5mm×13cmx13cm

墙板0.6mm大波纹全焊接A级防火夹芯板

箱内

吸顶灯二盏，开关1个，二三插5个，空调专用插座1个，6寸排气扇1个，漏电保护开关1个

卷闸门1.8×2.1米共4个

1.15×1.2带防盗网推拉窗4个

顶部双层顶

内层5cm阻燃夹芯板

外层，钢结构框架0.3mm树脂瓦，投影面积每个8.8×8.8米共77.4平米含收边

工程动力科