湛江中心人民医院关于感染内科1、2、3楼新增可对讲监控项目需求

- 项目建设内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.感染科一楼前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 | 4 | 支 | 病房 |
| 4 | 8口POE交换机 | 1 | 个 |  |
| 5 | 网线 | 150 | 米 |  |
| 6 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 7 | 电脑扬声器 | 1 | 个 |  |
| 2.感染科二楼前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 | 10 | 支 | 病房 |
| 4 | 400万可视对讲智能摄像机 | 3 | 支 | 走道 |
| 5 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 150 | 米 |  |
| 7 | PVC管 | 100 | 米 |  |
| 8 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 9 | 电脑扬声器 | 1 | 个 |  |
| 3.感染科三楼前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 | 1 | 支 | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 | 10 | 支 | 病房 |
| 4 | 400万可视对讲智能摄像机 | 3 | 支 | 走道 |
| 5 | 16口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 150 | 米 |  |
| 7 | PVC管 | 100 | 米 |  |
| 8 | 麦克风 | 1 | 个 |  |
| 9 | 电脑扬声器 | 1 | 个 |  |
| 4.存储与传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安全存储阵列系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频监控 | 100 | 路 |  |
| 4 | 16G内存 | 2 | 条 |  |
| 5.安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1 | 项 |  |

2、建设内容的清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.感染科一楼前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 支持白光和混光补光 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52°，对角线视场角：114° 4mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° 6mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57° 8mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43° 补光: 白光距离: 智能警戒：20 m 混光距离: 智能警戒：30 m 人脸抓拍：2.8 mm：1.5~2.5 m，4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m 波长范围: 750nm+白光混光 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入Line in（2芯端子）；1路输出Line out 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA（2芯接口） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.23 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.9 × 114.9 mm 包装尺寸: 170 × 170 × 150 mm 设备重量: 540 g; 带包装重量: 845 g; 防护: IP67 | 1 |  | 支 |  | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 1 |  | 支 |  | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 4 |  | 支 |  | 病房 |
| 4 | 8口POE交换机 | 轻网管提供8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 POE最大供电功率：110 W | 1 |  | 个 |  |  |
| 5 | 网线 |  | 150 |  | 米 |  |  |
| 6 | 麦克风 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 7 | 电脑扬声器 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 2.感染科二楼前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 支持白光和混光补光 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52°，对角线视场角：114° 4mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° 6mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57° 8mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43° 补光: 白光距离: 智能警戒：20 m 混光距离: 智能警戒：30 m 人脸抓拍：2.8 mm：1.5~2.5 m，4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m 波长范围: 750nm+白光混光 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入Line in（2芯端子）；1路输出Line out 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA（2芯接口） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.23 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.9 × 114.9 mm 包装尺寸: 170 × 170 × 150 mm 设备重量: 540 g; 带包装重量: 845 g; 防护: IP67 | 1 |  | 支 |  | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 1 |  | 支 |  | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 10 |  | 支 |  | 病房 |
| 4 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 3 |  | 支 |  | 走道 |
| 5 | 16口POE交换机 | 轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持红口保障 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：230 W | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 网线 |  | 150 |  | 米 |  |  |
| 7 | PVC管 |  | 100 |  | 米 |  |  |
| 8 | 麦克风 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 9 | 电脑扬声器 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 3.感染科三楼前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万可视对讲智能摄像机 | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 支持白光和混光补光 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52°，对角线视场角：114° 4mm 水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° 6mm 水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57° 8mm 水平视场角：37°，垂直视场角：20°，对角线视场角：43° 补光: 白光距离: 智能警戒：20 m 混光距离: 智能警戒：30 m 人脸抓拍：2.8 mm：1.5~2.5 m，4 mm：2~3 m，6 mm：3~5 m，8 mm：4~6.5 m 波长范围: 750nm+白光混光 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器; 1路输入Line in（2芯端子）；1路输出Line out 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA（2芯接口） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.23 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.9 × 114.9 mm 包装尺寸: 170 × 170 × 150 mm 设备重量: 540 g; 带包装重量: 845 g; 防护: IP67 | 1 |  | 支 |  | 一脱间 |
| 2 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 1 |  | 支 |  | 二脱间 |
| 3 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 10 |  | 支 |  | 病房 |
| 4 | 400万可视对讲智能摄像机 |  | 3 |  | 支 |  | 走道 |
| 5 | 16口POE交换机 | 轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持红口保障 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：230 W | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 网线 |  | 150 |  | 米 |  |  |
| 7 | PVC管 |  | 100 |  | 米 |  |  |
| 8 | 麦克风 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 9 | 电脑扬声器 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 4.存储与传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全存储阵列系统 | 机架式，3U 16盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，3个千兆网口，1个千兆管理口，120TB企业级存储容量 支持视音频直存，300Mbps接入带宽，支持SMART IPC接入，VRAID2.0 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 千兆交换机 | 16口千兆全网管二层交换机 16个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量336Gbps 包转发率30Mpps 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗19W 支持VLAN 支持流量控制；支持ACL；支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 视频监控 | 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 100 |  | 路 |  | 综合安防管理平台增加100路接入权限 |
| 4 | 16G内存 |  | 2 |  | 条 |  |  |
| 5.安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 |  | 1 |  | 项 |  |  |