1号楼医疗废物暂存间地板胶招标需求书

- 项目概况

本项目位于湛江中心人民医院1号楼负一层的医疗固废暂存间。投标人务必到现场查看，完成该项目。

二、项目内容

（一）地板铺高密度聚乙烯板

（二）施工产生的建筑垃圾清理、外运等；

（三）包括但不限于为完成整个项目的未详尽工作。

三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

1.安装时基层已符合要求（平整、干净、干燥、坚固）；

2.地面无不平整，地面无粒状凸出或其残渣，地面无明显凹凸不平；

3.开料合理，损耗受控制，平面布置符合材料和地形要求，不同批号的材料应合理的分区铺贴；

4.卷材破损或色差明显，应剔除或处理妥善，色差产品应分区域铺设；

5.表面应平整、光洁、无皱纹，色泽应一致、接缝严密、牢固、平整；

6.与管道接合处应严密、牢固、平整；

7.焊接应平整、光洁、无焦化变色、斑点、焊痞和起鳞等缺陷，焊线与材料应牢固连接，不得有分离；

8.踢脚板侧面应平整、接搓应严密，阴阳角应作直角和圆角；

9.卷材表面肉眼观察不得有明显的鼓砂，凹陷现象；

四、承包方式：招标控制价为43999.4元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

五、工期：7天，开工日期以具体开工日期为准。

保修期：本项目保修期为自竣工验收合格日起2年。

六、付款方式：

1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

2、竣工验收合格完成结算后，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。