湛江中心人民医院三号会议室音视频系统改造

项目需求书

1.项目名称：湛江中心人民医院三号会议室音视频系统改造项目

2.项目描述：湛江中心人民医院三号会议室音视频系统设备采购、安装、系统集成。

3.项目预算：64736.00元

4.设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议系统主机 | itc | TS-0604M | 1 | 台 | 5,690.00 | 5,690.00 |
| 2 | 会议话筒 | itc | TS-0602 | 1 | 台 | 1,290.00 | 1,290.00 |
| 3 | 会议话筒 | itc | TS-0602A | 17 | 台 | 1,290.00 | 21,930.00 |
| 4 | 抑制器 | itc | TS-224 | 2 | 台 | 4,690.00 | 9,380.00 |
| 5 | 无线话筒 | itc | T-521UH | 1 | 套 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 6 | 支架 | itc | TK-200 | 8 | 只 | 95.00 | 760.00 |
| 7 | 连接线 | itc | TS-20L | 1 | 根 | 690.00 | 690.00 |
| 8 | 音频连接线 | itc | T-B1.8 | 4 | 根 | 45.00 | 180.00 |
| 9 | 卡侬音频线 | 定制 | 卡侬音频线 | 4 | 条 | 49.00 | 196.00 |
| 10 | 超短焦投影机 | 爱普生 | CB-720 | 1 | 台 | 17,950.00 | 17,950.00 |
| 11 | 吊架 | 定制 | 定制 | 1 | 个 | 490.00 | 490.00 |
| 12 | 电动幕布 | 佳美 | 120寸 | 1 | 张 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 13 | HDMI线缆 | 绿联 | 20米 | 2 | 条 | 550.00 | 1,100.00 |
| A.设备总计：(含税费、运费、安装调试费） |  |  |  |  |  |  | ¥64,736.00 |

5.项目需求描述：

5.1 会议系统主机（1台）：1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台；2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH；3.频率响应：20Hz~20KHz；4.信噪比：>85dB(A)；5.动态范围：>80dB；6.总谐波失真：<0.05%；7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch；8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡；9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡；10.输出负载：>1KΩ；11.RJ45网口：连接电脑；12.USB接口：录音/播放；13.功放输出：2×25W/4Ω；14.静态功耗：30W；15.输出功耗：320W；16.连接方式：专用电缆（6芯）；17.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏。

5.2会议话筒（1台）：1.麦克风类型：心型指向性驻极体；2.频率响应：80Hz-16KHz；3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ；4.灵敏度：-46dBV/Pa；5.最大SPL：125dB（THD>3%）；6.信噪比：>80dB(A)；7.THD：<0.1%；8.功耗：3W；9.耳机负载：16-32Ω；10.耳机音量最大：40mW；11.耳机接口：3.5mm插口；12.遵循规范：IEC60914；13.连接头：自带1.8米航空6芯；14.签到功能：触摸按键签到；15.安装方式：桌面式。

5.3会议话筒（17台）：1.麦克风类型：心型指向性驻极体；2.频率响应：80Hz-16KHz；3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ；4.灵敏度：-46dBV/Pa；5.最大SPL：125dB（THD>3%）；6.信噪比：>80dB(A)；7.THD：<0.1%；8.功耗：3W；9.耳机负载：16-32Ω；10.耳机音量最大：40mW；11.耳机接口：3.5mm插口；12.遵循规范：IEC60914；13.连接头：自带1.8米航空6芯；14.签到功能：触摸按键签到；15.安装方式：桌面式。

5.4抑制器（2台）：功能特点：1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换；2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置；6.可切换工作模式为直通或反馈抑制；7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；8.单机可存储30组用户程序。

5.5无线话筒（1套）：系统指标：1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率；2.调制方式：宽带FM；3.频道数目：500个；4.频道间隔：250KHz；5.频率稳定度：±0.005%以内；6.动态范围：100dB；7.最大频偏：±45KHz；8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）；9.综合信噪比：105dB；10.综合失真：≤0.5%；11.工作距离：约100m。接收机指标：1．接收机方式：二次变频超外差；2．中频频率：110MHz，10.7MHz；3．无线接口：BNC/50Ω；4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N)；5．灵敏度调节范围：12-32dB μV；

离散抑制：≥75dB。发射机指标：1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）；2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线；3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW；4.离散抑制：-60dB。

5.6支架（8只）：高度：160-200mm；重量：0.23kg。

5.7连接线（1根）：20米延长线（一公一母）。

5.8音频连接线（4根）：莲花（RCA）-6.35话筒插头。

5.9卡侬音频线（4条）：卡侬音频线含接头。

5.10超短焦投影机（1台）：1.亮度：3800流明；2.对比度：2500000:1；3.标准分辨率：XGA（1024*768）；4.光源类型：激光；5.变焦方式：固定（定焦）；6.聚焦方式：手动聚焦；7.光圈范围：F=1.60；8.实际焦距：f=3.7mm；9.投射比：广角：0.32，长焦：0.43；10.65 英寸到110 英寸［41.7 厘米-71.5 厘米］@4:3；60 英寸到101 英寸［41.9 厘米-71.5 厘米］@16:9；62 英寸到103 英寸［42.2 厘米-70.9 厘米］@16:10；10.梯形校正：四向矫正；11.扬声器：16W×1。

5.11吊架（1个）：超短焦投影机专用吊架。

5.12幕布（1张）：120寸16:10，无线控制。

5.13高清线材（2条）：20米HDMI线。

6.商务需求：7天内交货，上门安装服务，货物保证原装正品；质保期壹年。

信  息  科

2021年11月12日