单边实验台与吊柜等材料用户需求书

湛江市临床医学研究所实验设备已逐步到位，为了更好地利用实验室空间资源，现需定制单边实验台与吊柜等材料，技术参数如下：

一、实验台技术参数要求：

1. 柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，柜体侧面和背面上安装内部加强筋，提高 支撑能力。柜体为双门双抽柜。

2. 抽屉：底部和侧面为一整块钢板折弯而成，前面和背板则焊接在这一整块钢板上。抽头内装隔音材料，并在安装前内部也进行喷涂处理。

3. 滑轨：重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。当抽屉关到20cm距离时，自动关闭。

4. 柜门：双层结构。内部安装隔音材料，同时门片内外钢板均进行喷涂处理。门片外板经过加强设计。合叶可以拆卸，而不是焊接结构。门片上安装橡胶缓冲垫。

5. 座位空档：前横梁加后封板设计。

6. 台面：20mm厚理化板，耐强腐蚀。

二、吊柜技术参数要求：

1. 柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，柜体侧面和背面上安装内部加强筋，提高 支撑能力。柜体为双门双抽柜。

2. 柜门：双层结构。内部安装隔音材料，同时门片内外钢板均进行喷涂处理。门片外板经过加强设计。合叶可以拆卸，而不是焊接结构。门片上安装橡胶缓冲垫。

3. 铰链：缓冲功能

三、所需尺寸明细：

| 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单边实验台（双门柜） | 750D | 26.96 | 米 |
| 吊柜（含桌面支撑架） | 330*640 | 15.37 | 米 |
| 插座底盒 |  | 14 | 个 |
| 插座 | 五孔220V 10A | 28 | 个 |
| 辅材费（电线，线管等） |  | 1 | 项 |

四、其他要求

1. 柜体质保两年。

湛江市临床医学研究所

2021年11月17日