中心人民医院手术专家休息室生物识别门禁系统需求书（一）

- 人脸门禁一体机，参考规格型号DS-K1T671MF，数量1台。

1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号；

4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；

5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；

10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

11、产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm；

12、工作温度：-30~65℃。

二、安全防拆模块，参考规格型号DS-K2M061，数量1块。

- 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯；

- 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1；

- 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。

- 具有防拆报警功能；

- 工作电压：DC 12V；

- 尺寸：115*48*25mm。

- 人脸机立柱，参考规格型号DS-KAB671-HC(国内中性)，数量1台。

1、铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。

2、可稳定放置于地面，如需加固，可通过自带的膨胀螺丝固定。

3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源

4、适配型号：DS-K1T607系列、DS-K1T671系列、DS-K1T671A系列、DS-K1T673系列、DS-K1T640系列、DS-K1T641系列、DS-K5671系列、DS-K1T680系列、DS-K1T981系列

5、外观尺寸：300*1313mm

- 门禁开关电源，参考规格型号DS-K7M-AW50(国内标配），数量2台。

- 输入电压：100-240VAC；

- 输出电压：12VDC；

- 输出电流：4.17A；

- 输出功率：50W；

- 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；

- 工作温度：-10℃-+70℃；

- 工作湿度：＜95%；

- 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm

- ；发卡器，参考规格型号DS-K1F100-D8E(国内标配），数量1台。

- 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

- USB2.0接口；

- 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

- 工作电压：DC 5V；

- 工作电流：0.2A；

- 尺寸：117*67.5*14.3mm

- 电插锁，参考规格型号DS-K4T100C(国内标配），数量2台。

- 断电开锁

- 锁体205x35x40mm  短板90x25x2mm  锁芯16mm长×16mm直径

- 支持延时0,3,6,9秒可调

- 锁状态信号输出:NO/NC/COM

- 门状态信号输出:NO/COM

- 使用环境：室内

- 工作电压   12VDC

- 启动电流   900mA(启动瞬间)

- 工作电流   110mA(完全上锁)

- 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。

- 门禁与对讲配件，参考规格型号OT7-12蓄电池，数量2台。

- 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）

- 标准电压 12V

- 额定容量 7.0Ah

- 重量约 2.13Kg

- 液压(自动)闭门器，参考规格型号DS-K4DC103(国内标配)，数量2个

- 适装门重：40-65KG   适装门宽 ≤ 950mm   闭门力量：EN3  开门角度 ≤ 180°

- 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm

- 使用寿命：100万次  适用环境温度范围：-30℃---50℃

- 双段速度可调  锁门速度：0°--15°范围内可调  闭门速度：15°--180°范围内可调。

- 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。

- 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配)

- 门禁-开门按钮，参考规格型号EB29开门按钮，数量2只。

- 结构：塑料面板；

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 类型：适合埋入式电器盒使用；

- 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm

- 重量：0.07kg；

中心人民医院麻醉科通道生物识别门禁系统需求书（二）

- 人脸门禁一体机，参考规格型号DS-K1T671MF，数量1台。

- 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

- 设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；

- 认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号；

- 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；

- 视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

- 输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

- 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

- 工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

- 使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；

- 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

- 产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm；

- 工作温度：-30~65℃。

- 安全防拆模块，参考规格型号DS-K2M061，数量1块。

- 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯；

- 硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1；

- 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。

- 具有防拆报警功能；

- 工作电压：DC 12V；

- 尺寸：115*48*25mm。

- 人脸机立柱，参考规格型号DS-KAB671-HC(国内中性)，数量1台。

1、铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。

2、可稳定放置于地面，如需加固，可通过自带的膨胀螺丝固定。

3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源

4、适配型号：DS-K1T607系列、DS-K1T671系列、DS-K1T671A系列、DS-K1T673系列、DS-K1T640系列、DS-K1T641系列、DS-K5671系列、DS-K1T680系列、DS-K1T981系列

5、外观尺寸：300*1313mm

- 门禁开关电源，参考规格型号DS-K7M-AW50(国内标配），数量2台。

- 输入电压：100-240VAC；

- 输出电压：12VDC；

- 输出电流：4.17A；

- 输出功率：50W；

- 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；

- 工作温度：-10℃-+70℃；

- 工作湿度：＜95%；

- 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm

- ；发卡器，参考规格型号DS-K1F100-D8E(国内标配），数量1台。

- 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；

- USB2.0接口；

- 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；

- 工作电压：DC 5V；

- 工作电流：0.2A；

- 尺寸：117*67.5*14.3mm

- 电插锁，参考规格型号DS-K4T100C(国内标配），数量2台。

- 断电开锁

- 锁体205x35x40mm  短板90x25x2mm  锁芯16mm长×16mm直径

- 支持延时0,3,6,9秒可调

- 锁状态信号输出:NO/NC/COM

- 门状态信号输出:NO/COM

- 使用环境：室内

- 工作电压   12VDC

- 启动电流   900mA(启动瞬间)

- 工作电流   110mA(完全上锁)

- 电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。

- 门禁与对讲配件，参考规格型号OT7-12蓄电池，数量2台。

- 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）

- 标准电压 12V

- 额定容量 7.0Ah

- 重量约 2.13Kg

- 液压(自动)闭门器，参考规格型号DS-K4DC103(国内标配)，数量2个

- 适装门重：40-65KG   适装门宽 ≤ 950mm   闭门力量：EN3  开门角度 ≤ 180°

- 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm

- 使用寿命：100万次  适用环境温度范围：-30℃---50℃

- 双段速度可调  锁门速度：0°--15°范围内可调  闭门速度：15°--180°范围内可调。

- 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。

- 此液压闭门器不带90度定位功能。如果需要90度定位功能的话，使用302917991 DS-K4DC103D(国内标配)

- 门禁-开门按钮，参考规格型号EB29开门按钮，数量2只。

- 结构：塑料面板；

- 性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

- 输出：常开；

- 类型：适合埋入式电器盒使用；

- 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm

- 重量：0.07kg；

- 桌面式10寸人脸机，参考规格型号DS-K1T610M，数量1台。

- 设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，200万像素星光级双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；

- 设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录；

- 认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，支持多人同时识别（3人）；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号；

- 通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；

- 视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

- 输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

- 输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

- 工作电压： DC 12V/3A，不自带电源；

- 使用环境：室内外环境，避免阳光直射镜头；

- 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

- 产品尺寸：289mmX192mmX34.5mm；

- 工作温度：-30~55℃。

- 桌面支架，参考规格型号DS-KAB610-D，数量1台。

- 专为人脸识别一体机DS-K1T610系列产品设计的桌面式安装支架

- 适配型号：DS-K1T610全系列产品

- 安装方式：桌面安装，与设备磁铁吸合固定

- 使用环境：室内，材质：铝合金

- 卡片，参考规格型号DS-K1T610M，数量1台。

- 卡片类型：cpu卡(国产)

- 符合标准：ISO14443 ISO 10202标准

- 卡片容量：≥16K

- 工作频率：13.56MHz或 2.4G

- 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm

- 安全性 数据加密和双向验证功能

- 读卡响应时间 ＜1S

- 感应距离 0-10CM