附件：

护士鞋采购项目需求

一、护士鞋参数：（数量：2475双）

1、要求质量标准参照国家QB/T2955-2008皮鞋行业标准制作。

2、鞋面：白色一级牛皮，要求皮面稳定耐用，质地柔韧，透气性强，舒适，易于打理。牛皮厚度平均为1.6mm-1.7mm。鞋面上有弧形设计，装饰线条流畅加以红色心点缀。

3.内里：天然头层猪皮内里。

4、鞋垫：约3.5mm天然乳胶泡沫外贴头层猪皮垫面，与脚掌贴合柔软舒适有弹性，且脚掌部位有按摩凸点，以减轻足部疲劳。可抽出清洗、晾晒。

5、鞋底：EVA材料制成的鞋底4.0（+0.5）cm，有止滑刻纹，要求防滑，弹性好，耐磨，静音。

6、尺码: 33# - 42#（以签订合同时的尺码要求为准）

二、护士短靴参数：（数量：41双）

1、鞋面：

（1）采用白色一级牛皮，质地柔韧,透气性强,舒适,易于清洁打理防静电；

（2）鞋子要求内侧拉链式：鞋面厚度为1.5-1.8㎜。

（3）车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，毛孔小，粒面细致，具有一定的抗张强度和抗崩裂强度，具有一定的延伸性和可塑性，柔软、丰满，耐用性好。

（4）有较好的耐水性、透气性、透水气性、吸湿性及耐汗性。

2、内里：

（1）材料为猪皮无绒内里：相互交织紧密，有较大的强度和耐磨性；

（2）经抗微生物处理，保暖，舒适，不捂脚；

（3）要求防臭、防霉、防菌、绿色环保。

3、鞋底：材质为牛筋鞋底，高度4.0+0.5cm，要求有止滑刻纹，弹性好，耐磨，静音，防滑性能好。

4、鞋面与鞋底保证100%的粘结牢固，鞋底与鞋面采用天然原材料制成，无毒、无害、无污染。

5、尺码: 34# - 42#（以签订合同时的尺码要求为准）

三、男护士鞋参数：（数量：104双）

1、质量标准参照国家QB/T2955-2008皮鞋行业标准制作。

2、鞋面：优质头层白色牛皮，要求纹路细腻光滑，柔软，韧性良好，头层牛皮的毛细孔透气性强,舒适,易于打理。

3、内里：采用天然优质头层猪内里。舒适透气，能吸汗除臭。

4、鞋垫：海波丽棉鞋垫，透气性好。

5、鞋底：天然橡胶大底，全方位提高鞋底的抓地力，弹性好、减震耐磨，坚固防滑。

6、尺码:  38# - 44# （以签订合同时的尺码要求为准）

四、手术鞋参数：（数量：222双）

1、采用进口EVA原料制作，质量标准参照国家GB/T2955-2008行业标准制作

2、可防水、漂白、很好的进行清洁和消毒，耐酸碱，不褪色，低温浸泡消毒清洗，重复使用，快干易保存，只需擦拭干净或晾干即可

3、鞋型采用包头设计，简约美观，可以保护脚不被利器所伤。避免针刺伤、血液滴溅

4、鞋面前段排气孔设计，良好的透气性

5、鞋底采用环保EVA+橡胶防滑底配合独特的防滑纹理，让鞋更防滑耐穿，行走无噪音

6、人体工程学设计、真正柔软舒适，鞋床得以达到极为舒适和支撑的效果

7、阔口设计，穿、拖方便，避免手、足部的污染

8、2CM鞋底厚度，让脚不疲劳，久站不累

尺码:  36# - 45# （以签订合同时的尺码要求为准）