- 2022年医生、护士工作服采购项目用户需求书

一、项目明细清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男医生工作服冬装 | 各种码数 | 件 | 300 |
| 2 | 男医生工作服夏装 | 各种码数 | 件 | 300 |
| 3 | 女医生工作服冬装 | 各种码数 | 件 | 300 |
| 4 | 女医生工作服夏装 | 各种码数 | 件 | 300 |
| 5 | 女护士工作服冬装 | 各种码数 | 套 | 400 |
| 6 | 女护士工作服夏装 | 各种码数 | 套 | 400 |
| 7 | 男护士工作服冬装 | 各种码数 | 套 | 50 |
| 8 | 男护士工作服夏装 | 各种码数 | 套 | 50 |
| 合计： |  |  |  |  |

▲二、技术参数要求

| 名称 | 工装名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 面料材质及参数要求 | 序号一 男医生工作服冬装 | 医护专用面料，挺括有型，冬装厚实耐磨，耐医用洗涤；1.面料材质要求：65%聚酯纤维，35%棉；2.纱支：经向13.1*2tex纬向27.8tex；织物密度（根/10CM）：经密≥560，纬密≥280；3.克重：≥245g/㎡(±3g/㎡)；水洗尺寸变化率（%）：-1.0到+1.0；4.断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1100N；撕破强力（N）：经向≥33N,纬向≥33N；5.起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥10000；6.耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐氯化水牢度：≥4级；7.甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 注：需提供以上1-7的面料技术参数的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告，检测报告为最近一年内方有效。 |
|  | 序号二 男医生工作服夏装 | 纹理清晰无瑕疵；吸湿透气、柔软舒适、耐医用洗涤；1.面料材质要求：90%聚酯纤维+8%棉+2%氨纶；机织物单位面积质量：220g/㎡(±3g/㎡)；2.纱线线密度：210D（±1D）*30S（±1S），纱织密度610*270根/10cm（±3根/10cm）；3.水洗尺寸变化率(%)，经向≥-1.0，纬向≥-1.0；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥11000；4.厚度（mm）≥0.48；静电电压（V）：1495（±2V）；半衰期（s）：2（±1s）；5.撕破强力（N）：经向未撕破，纬向≥10；断裂强力（N）：经向≥2300，纬向≥430；6.耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4，酚黄变（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4；7.甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 注：需提供以上1-7的面料技术参数的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告，检测报告为最近一年内方有效。 |
|  | 女医生工作服冬装 | 材质同序号一男医生工作服冬装 |
|  | 女医生工作服夏装 | 材质同序号二男医生工作服夏装 |
|  | 序号三 女护士工作服冬装 | 专业医用面料，柔软舒适、有弹性、防静电，耐医用洗涤 1.面料材质要求：90%聚酯纤维+8%棉+2%氨纶；机织物单位面积质量：220g/㎡(±3g/㎡)； 2.纱线线密度：210D（±1D）*30S（±1S），纱织密度610*270根/10cm（±3根/10cm）； 3.水洗尺寸变化率(%)，经向≥-1.0，纬向≥-1.0；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥11000； 4.厚度（mm）≥0.48；静电电压（V）：1495（±2V）；半衰期（s）：2（±1s）； 5.撕破强力（N）：经向未撕破，纬向≥10；断裂强力（N）：经向≥2300，纬向≥430； 6.耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4，酚黄变（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4； 7.甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 注：需提供以上1-7的面料技术参数的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告，检测报告为最近一年内方有效。 |
|  | 序号四 女护士工作服夏装 | 专业医用面料，柔软舒适、有弹性、防静电，耐医用洗涤 1.面料材质要求：90%聚酯纤维+8%棉+2%氨纶；机织物单位面积质量：220g/㎡(±3g/㎡)； 2.纱线线密度：210D（±1D）*30S（±1S），纱织密度610*270根/10cm（±3根/10cm）； 3.水洗尺寸变化率(%)，经向≥-1.0，纬向≥-1.0；起球（级）≥4；耐磨性能（次）≥11000； 4.厚度（mm）≥0.48；静电电压（V）：1495（±2V）；半衰期（s）：2（±1s）； 5.撕破强力（N）：经向未撕破，纬向≥10；断裂强力（N）：经向≥2300，纬向≥430； 6.耐水色牢度（级）≥4，耐汗渍色牢度（级）≥4，耐干摩擦色牢度（级）≥4，耐湿摩擦色牢度（级）≥4，耐皂洗色牢度（级）≥4，耐热压色牢度（级）≥4，酚黄变（级）≥4，耐氯化水色牢度（级）≥4； 7.甲醛、异味、PH值、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类标准。 注：需提供以上1-7的面料技术参数的检测报告，该检测报告必须由CMA和CNAS认证检测认证资质的第三方检测机构出具的合格检验报告，检测报告为最近一年内方有效。 |
|  | 男护士工作服冬装 | 材质同序号三女护士工作服冬装 |
|  | 男护士工作服夏装 | 材质同序号四女护士工作服夏装 |

三、商务要求

（一）样本要求

1、投标人按照技术参数序号一、二、三、四提供工作服布料各1块，规格约1m×1m：

2、（1）本项目实际供货时，中标人按照招标人指定的样式、尺码和颜色按中标价供货。

（2）样品递交要求：样品需在采购洽谈会时递交。

（3）发布中标结果公示后，中标人的样品将封存于招标人处，作为日后验收货物的依据，未中标的投标人样品将于发布中标结果公示后7日内退还，招标采购单位对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。7日后不取回样品的，则视为自动放弃样品的所有权，招标采购单位有权自行处置相关样品。

（4）中标人在供货时所提供的上述货物的各项工艺及材料必须不低于提交的样品。

（二）货物要求

1、质量与检验

1.1.成交供应商须提供全新的、原厂原装、完全符合国家有关质量标准的货物。

1.2.货物的到货验收包括：

（1）货物质量若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，完整无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物的技术指标是否符合成交供应商的报价文件(货物技术性能标准以技术条款响应表为准)要求数量、外观质量、随货同行备件备品、装箱单、说明书(中文)内容、货物制造商或代理经销商的供货证明(包括产品名称、数量、规格型号等)原件及复印件及货物包装完整无破损。

1.3.货物型号及技术参数不符合采购文件要求，造成质量出现问题，成交供应商应负责三包(收到采购人书面报告7天内包修、包换、包退)，全部费用由成交供应商负责。

（三）验收要求

1.成交人提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破不得错乱,包括：(1)规格尺寸、数量：(2)面料及辅料的质量、外观(3）款式、设计（按样品的标准验收)。

2、成交人提供的工作服均应完全符合国家行业标准《ISO9001》质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，供货时具有相应的合格证。

3、货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交人货物的质量。

4、本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交人应在15天内提供符合合同约定的产品，否则,视为成交人逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

（三）服务期、交货期及付款方式

1、付款方式 ：货到采购人验收合格并使用后，无质量问题90天内一次性付清，货款费用为实际送货数。

2、到货及安装地点：湛江中心人民医院内指定地点。

3、质保期：全部验收合格之日起1年。